### Возможность проведения испытаний керамической плитки по ГОСТ 7025-91 для определения водопоглощения

21.04.2023

В статье представлены результаты исследования насыщением водой керамических плиток, предназначенных для отделки внутренних и наружных стен и полов методом кипячения и вакуумным методом.

Водопоглощение это один из необходимых показателей для классификации керамических плиток, как пластического формования, так и полусухого прессования. Плитки подразделяются на три группы: с низким водопоглощением не более 3%, со средним – не более 10% и с высоким – более 10%.

Как известно водопоглощение это параметр, измеряющий пористость керамической плитки, чем выше этот параметр, тем более пористая плитка и менее прочная. Низкий процент указывает на то, что структура материала более плотная и физико-механические характеристики, такие как предел прочности при изгибе, истираемость и морозостойкость значительно выше.

Для насыщения образцов водой применяют два метода: кипячение и водонасыщение в вакууме. Метод кипячения применяют для определения показателя водопоглощения, используемого для классификации керамических плиток, а также для спецификации изделий. Водонасыщение в вакууме применяют в качестве экспресс-метода определения водопоглощения. В случае арбитражных споров насыщение водой следует проводить методом кипячения.

Метод кипячения

Предварительно высушенные при температуре (110±5) °С до постоянной массы образцы керамических плиток помещаем в ёмкость вертикально, таким образом, чтобы они не касались друг друга, и были окружены слоем воды около пяти сантиметров. Уровень этого слоя поддерживаем на протяжении всего испытания. Воду с образцами доводим до кипения и поддерживаем процесс кипения на протяжении одного часа. Затем нагревание прекращаем, и плитки остывают до комнатной температуры в течении около 4 часов. Затем мягкой влажной тканью подсушиваем поверхности образцов. Также профильные поверхности тампонируем этой тканью. Сразу же после такой обработки каждый образец взвешиваем с точностью 0,02 г., если масса плитки от 50 до 100 г. и с точностью 0,05 г. если масса свыше 100 до 500 г. включительно, таким же образом, как и в сухом состоянии.

Вакуумный метод

Подготовленные образцы керамических плиток помещаем в рабочую камеру и заливаем водой так, чтобы слой воды над образцами был не менее 5 см., чтобы они не касались друг друга. Затем давление в камере понижают, создавая разряжение в (10±1) кПа и поддерживаем его в течение получаса. Затем камеру сообщаем с атмосферой, а плитки в течение последующих пятнадцати минут выдерживаем под водой. Потом мягкой влажной тканью подсушиваем поверхности образцов. Также профильные поверхности тампонируем этой тканью и сразу же взвешивают таким же образом, как и в сухом состоянии и с точностью описанной в предыдущем методе.

Отношение масс керамических плиток в сухом и насыщенном водой состоянии позволяет рассчитать водопоглощение по формуле:

Водопоглощение (Е): E(b/v) = 100 × (m2(b/v) – m1) / m1

где b / v – метод проведения испытания: кипячение или насыщение в вакууме соответственно;

m1 - масса сухой керамической плитки;

m2 - масса насыщенной водой керамической плитки.

Испытано 11 видов различных плиток по классификации водопоглощения. Каждого конкретного вида было испытано по 30 образцов: 15 – кипячением и 15 вакуумным методом.

За водопоглощение плиток принимаем среднеарифметическое значение результатов испытаний всех образцов.

Результаты испытаний образцов плиток керамических различными методами приведены в Таблице 1.

Вывод

Высокое значение коэффициента корреляции подтверждает возможность надежного прогнозирования результатов, полученных по экспресс методу.

Список использованной литературы

1. ГОСТ 13996-2016 «Плитки керамические. Общие технические условия»

2. ГОСТ 27180-2019 «Плитки керамические. Методы испытаний»

3. ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости»

Статью подготовили:

Ведущий инженер Лаборатории испытаний строительных материалов и

конструкций ГБУ "ЦЭИИС" Горохова Т.В.,

Лаборант Лаборатории испытаний строительных материалов и

конструкций ГБУ "ЦЭИИС" Лисецкий Р.М.

Адрес страницы: http://ceiis.mos.ru/presscenter/nauchno-publitsisticheskie-stati/detail/11545140.html

ГБУ города Москвы «ЦЭИИС»